键盘配列上传与布局显示方案

KeyboardOG 上位机 · 设计与实施计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方案版本 | v1.1（关键决策已确认，待实施） |
| 日期 | 2026-10-19 |
| 适用范围 | 磁轴固件 / 六键固件 + KeyboardOG 上位机 |
| 核心变化 | 布局由固件自描述上传；按键选择改为右侧配列面板；映射列表压缩为固定 12 行 |
| 不改变 | 现有映射、参数、校准、查询协议与旧固件行为 |

# 1  目标与范围

固件通过既有的 8 字节报文通道，自描述每个按键的位置与尺寸（配列信息）。

上位机解析后，在窗口最右侧的布局面板中按真实外观排布按键，取代现在按顺序排列的固定网格。

布局面板与现有按键区等高、宽度可拖动加宽；下方映射列表压缩为固定 12 行，腾出空间。

大配列放不下时在面板内缩放/滚动，并可打开独立窗口（不记忆位置、不置顶）。

保持现有映射编辑、磁轴参数、校准、指令日志等功能与交互不变。

旧固件（不提供布局）行为零变化：仍使用固定网格。

# 2  关键决定

| 项目 | 决定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 布局标识 | 设备信息 [5] | 0x00 = 旧设备（不上传布局）；0xFF = 自定义布局；0x01~0xFE 预留给内置布局 ID |
| 布局格式版本 | 不设置 | 由帧类型与 flags 演进，避免额外维护版本号 |
| 坐标单位 | 0.25u（4 = 1u） | 与 keyboard-layout-editor 的最小单位一致，左上角为 (0,0)，向右、向下增大 |
| 布局帧类型 | 从 0xFF 向下分配 | 0xFF 设备信息、0xFE 单键布局、0xFD 旋转组（二期），其余向下预留 |
| 旋转表达 | 单键帧 [6] 的 flags | 最高两位为 1（0xC0）表示该键需要旋转，旋转参数由独立帧另行上传 |
| 按键类型 | 单键帧 [6] 的低 6 位 | 0 普通、1 修饰、2 编码器、3 装饰；4~9 预留、10~63 保留（个位数足够） |
| 布局位置 | 右侧独立面板 | 与选键页签并列；映射 GUI 左对齐、布局右对齐；不作为第 5 个页签 |
| 传输方式 | QUERY target = 0xFE | 上位机主动查询，逐键上传，FIN 结束；不主动推送（0x02 已被 QUERY_CALIB 占用） |
| 按键数量 | 设备信息 [1] BUTTONCOUNT | 布局帧必须覆盖 0 ~ N-1 |

# 3  设备信息帧

沿用现有 Report ID 4、8 字节结构，仅启用原保留字节作为布局标识。

| 字节 | 含义 | 取值 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| [0] | 设备信息标识 | 固定 0xFF |
| [1] | BUTTONCOUNT | 按键数量，布局帧的数量以此为准 |
| [2] | 磁轴标志 | 0xF0 = 是，0x0F = 否 |
| [3] | 编码器数量 | 0 = 无 |
| [4] | 设备类型 | 保留给后续主控 |
| [5] | layoutKind | 0x00 旧设备；0xFF 自定义布局；0x01~0xFE 预留 |
| [6] | 保留 | 本期不使用（原计划中的 layoutVersion 已取消） |
| [7] | 固件版本 | 2¦3¦3 位编码（现有） |

示例（14 键、磁轴、1 个编码器、自定义布局、固件 1.01）：

FF 0E F0 01 01 FF 00 41

# 4  帧类型分配

设备信息类帧从 0xFF 开始向下分配，与查询结果帧（0x01/0x02）和应答帧（0x05/0x06）天然分开，便于扩展。

| [0] | 名称 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFF | 设备信息 | 固件 → 上位机 | 现有；含 layoutKind |
| 0xFE | 单键布局项 | 固件 → 上位机 | 每键一帧：索引 + 坐标尺寸 + flags |
| 0xFD | 旋转组 | 固件 → 上位机 | 二期：为 flags 标记需要旋转的键提供旋转参数 |
| 0xFC ~ 0xF0 | 预留 | 固件 → 上位机 | 布局相关扩展（标签、分组、矩阵行列等） |
| 0x05 / 0x06 | ACK / FIN | 固件 → 上位机 | 现有应答 |
| 0x01 / 0x02 | 查询结果 | 固件 → 上位机 | 现有映射 / 参数结果 |

# 5  单键布局帧（0xFE）

| 字节 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [0] | 0xFE | 单键布局项标识 |
| [1] | 按键索引 | 0 ~ BUTTONCOUNT-1，与 key_map 下标一致 |
| [2] | x | 0.25u 单位，0 表示最左 |
| [3] | y | 0.25u 单位，0 表示最上 |
| [4] | w | 宽度，0.25u 单位，最小 1 |
| [5] | h | 高度，0.25u 单位，最小 1 |
| [6] | flags | bit7¦bit6 = 11 表示需要旋转；低 6 位为按键类型 |
| [7] | 序号 | 沿用现有自增序号（用于 ACK/FIN 配对与去重） |

flags 定义：

| 位 | 含义 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| bit7..bit6 | 旋转需求 | 0b00 不旋转；0b11 需要旋转（旋转参数见 0xFD 帧）；其余组合保留 |
| bit5..bit0 | 按键类型 | 0 普通按键；1 修饰键；2 编码器旋钮；3 装饰/非按键；4~9 预留、10~63 保留 |

坐标编码示例（60% 配列片段）：

| 按键 | 实际位置/尺寸 | x | y | w | h | 帧内容（seq 省略） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esc | 0, 0, 1u × 1u | 0 | 0 | 4 | 4 | FE 00 00 00 04 04 00 |
| 1 | 1u, 0, 1u × 1u | 4 | 0 | 4 | 4 | FE 01 04 00 04 04 00 |
| Backspace | 13u, 0, 2u × 1u | 52 | 0 | 8 | 4 | FE 0D 34 00 08 04 00 |
| Caps Lock | 0, 2u, 1.75u × 1u | 0 | 8 | 7 | 4 | FE 20 00 08 07 04 00 |
| 左 Shift | 0, 3u, 2.25u × 1u | 0 | 12 | 9 | 4 | FE 30 00 0C 09 04 00 |
| Enter(ANSI) | 13u, 1u, 2.25u × 2u | 52 | 4 | 9 | 8 | FE 1D 34 04 09 08 00 |
| 空格 | 6.25u, 4u, 6.25u × 1u | 25 | 16 | 25 | 4 | FE 60 19 10 19 04 00 |

# 6  坐标与单位

1 个整数单位 = 0.25u，即 4 = 1u；字节范围 1 ~ 255，可表达 0.25u ~ 63.75u，覆盖 60%、TKL、104 及分体键盘。

原点在键盘左上角第一个键的左上角，x 向右增大，y 向下增大，按键之间不留额外间隙。

上位机渲染时按比例换算像素，并统一留出 2px 间隙，避免按键粘连。

| 实际尺寸 | 1u | 1.25u | 1.5u | 1.75u | 2u | 2.25u | 2.75u | 6.25u |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编码值 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 25 |

# 7  传输流程与校验

连接后的同步顺序：设备信息 → 布局（仅当 layoutKind = 0xFF）→ 映射 → 参数。布局失败不阻塞后续步骤。

上位机  04 FE 00 00 00 00 00 seq      QUERY target=0xFE（布局）

固件    05 04 seq 00 00 00 00 00      ACK

固件    FE 00 00 00 04 04 00 seq      第 0 键

固件    FE 01 04 00 04 04 00 seq      第 1 键

固件    ...                          共 BUTTONCOUNT 帧

固件    06 04 ... seq                 FIN

上位机校验规则：

帧数必须等于 BUTTONCOUNT，且索引覆盖 0 ~ N-1、不重复；

w、h 不小于 1；x、y 不超过 255（编码本身已限制）；

任一条件不满足：整次布局作废，回退固定网格，并在指令日志中写明原因；

超时或丢帧：重试一次（重新发起 QUERY），仍失败则回退；

布局查询使用独立的较短超时（建议 500 ms），避免旧固件让连接流程多等。

# 8  旋转（二期，0xFD）

本期不实现，但协议预留：仅当某键 flags 的最高两位为 1 时，固件才需要为它（或它所在的旋转组）发送旋转帧。

| 字节 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| [0] | 0xFD | 旋转组帧标识 |
| [1] | 组起始索引 | 该组第一个按键的索引 |
| [2] | rx | 旋转中心 x，0.25u 单位 |
| [3] | ry | 旋转中心 y，0.25u 单位 |
| [4] | angle | 旋转角度，0.5° / 单位（0~127.5°） |
| [5] | group | 旋转组编号，同一组内角度中心相同 |
| [6] | count | 该组包含的按键数量 |
| [7] | 序号 | 自增序号 |

# 9  固件侧实现

布局是常量数据，放在 Flash（PROGMEM），不占用 EEPROM；EEPROM 继续只存用户可改的映射与参数。

// LayoutManager.h

struct KeyLayoutItem { uint8_t x, y, w, h, flags; };   // 0.25u

const KeyLayoutItem layout_custom[] PROGMEM = {

{  0,  0, 4, 4, 0 },   // 0: Esc

{  4,  0, 4, 4, 0 },   // 1: 1

{  8,  0, 4, 4, 0 },   // 2: 2

// ...

};

static_assert(sizeof(layout_custom) / sizeof(layout_custom[0]) == BUTTONCOUNT,

"layout table must match BUTTONCOUNT");

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| LayoutManager.h（新增） | 布局表 + hidUploadLayout()：逐键发送 0xFE 帧 |
| HIDcmdHandler.h | QUERY 的 target 增加 QUERY_LAYOUT = 0xFE；设备信息 [5] 填 layoutKind |
| Universal.h | LAYOUT_KIND_CUSTOM = 0xFF；按键类型常量 |
| tools/kle2c.py（新增） | KLE JSON → C 数组，校验坐标为 0.25u 的整数倍并生成下标一致的顺序 |

布局表下标必须与 key_map 的按键号一一对应；两者由同一份配列生成。

发送过程不阻塞主循环：每次进入查询处理时发一帧，由现有主循环节奏驱动。

104 键 × 5 字节 ≈ 520 字节 Flash，对 32KB Flash 的 ATmega32u4 可忽略。

# 10  上位机侧实现

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| Protocol/ProtocolDefs.cs | 新增 ResponseKind.LayoutItem；KeyLayoutItem.FromFrame；DeviceInfo.LayoutKind |
| Protocol/KeyLayout.cs（新增） | 布局模型：按键列表、总宽高、单位换算与校验 |
| Protocol/HidTransport.cs | QueryLayoutAsync()：复用 SendAndCollectAsync，以 FIN 结束 |
| Form1.cs | 同步流程插入布局查询；失败回退 BuildFixedGrid() |
| LayoutPanel.cs（新增） | 按坐标摆放按钮的容器：缩放、滚动、颜色与选中状态复用 |
| LayoutWindow.cs（新增） | 独立窗口：同一 LayoutPanel + 缩放工具条，可与主窗口并存 |

渲染要点：

pxPerU = clamp(可用宽度 / (layout.Width + 0.5), 18, 64) * zoom

left   = margin + (x / 4.0) * pxPerU

top    = margin + (y / 4.0) * pxPerU

width  = max(16, (w / 4.0) * pxPerU - gap)

height = max(16, (h / 4.0) * pxPerU - gap)

键帽显示「#索引」，可选第二行显示类型（修饰 / 编码器）或短标签；字号随按键尺寸缩小。

颜色规则沿用现有约定：绿色 = 与键盘一致，红色 = 本地有改动，深蓝边框 = 当前选中。

选中、颜色、脏标记由同一份按键模型驱动，主界面与独立窗口实时同步。

# 11  布局面板与界面分区

按键选择不再占用左上角，而是由右侧的布局面板承担；映射编辑留在左侧，四个选键页签居中。这样映射区左对齐、布局区右对齐，两块职责一目了然。

+----------------------+----------------------------+----------------------+

| mapping list         | Keyboard  Mouse  Gamepad   | layout panel         |

| (12 rows, fixed)     | Consumer   (left aligned)  | (right aligned)      |

| [up][down][delete]   |                            | key positions from   |

| [reload mappings]    |                            | the firmware         |

|                      |                            | zoom / scroll        |

|                      |                            | [window] [fit]       |

+----------------------+----------------------------+----------------------+

分区对齐：映射区靠左，选键页签居中，布局面板紧贴右缘。

| 区域 | 内容 | 尺寸与行为 |
| --- | --- | --- |
| 左列 | 映射列表 + 操作按钮 + 重新读取 | 列表固定 12 行高度（超出滚动），压缩占高；映射 GUI 左对齐 |
| 中列 | 键盘 / 鼠标 / 手柄 / 多媒体页签 | 保持现状，随窗口伸缩 |
| 右列 | 布局面板（按配列摆放的按键） | 紧贴窗口右缘、右对齐；高度与当前按键区一致；宽度可拖动 |
| 下方 | 磁轴参数 / 校准面板 | 保持现状，不受影响 |

布局面板细节：

高度：与当前「按键选择 + 映射列表」工作区等高，不额外占用垂直空间。

宽度：可通过分隔条拖动；默认 360px，最小 260px，最大不超过窗口宽度的 50%；窗口变宽时优先扩展布局面板。

小配列（如六键）：按 1u = 40px 的固定比例显示并垂直居中，不做缩放，按键最大可读。

大配列（60%、TKL、104）：自适应缩放，保证最小键宽 28px；仍放不下时面板内滚动，并保留缩放滑条与「适应窗口」按钮。

独立窗口：面板右上角按钮打开无模式窗口，承载同一个 LayoutPanel；不记忆位置与尺寸、不置顶，关闭后下次重新居中打开。

空间从哪来（压缩映射列表）：

| 区域 | 现状 | 调整后 |
| --- | --- | --- |
| 左上角按键按钮 | 约占 200px 高，随按键数增加 | 移除；按键选择改由右侧布局面板承担 |
| 映射列表 | 高度随窗口变化，常常留大片空白 | 固定 12 行（约 260px），超出滚动 |
| 释放出的空间 | — | 用于布局面板的宽度与映射列表的可读性，窗口不必再加高 |

若你仍希望保留「序号按钮」作为快速入口，可在左列顶部加一行 0~N 的小序号，作为可选项在 P4 再定。

# 12  兼容性与回退

| 场景 | 行为 |
| --- | --- |
| 旧固件（layoutKind = 0） | 不发起布局查询，使用现有固定网格，完全不变 |
| 新固件 + 旧上位机 | 新帧仅在收到布局查询后发送；旧上位机不会查询，因此不受影响 |
| 布局查询失败 / 校验不过 | 回退固定网格，日志说明原因，不阻塞映射与参数同步 |
| 按键数量与布局不一致 | 以 BUTTONCOUNT 为准并告警；缺失索引按固定网格补位或整体回退 |
| 热插拔 / 重连 | 重新查询布局并重建控件，保留缩放设置 |

# 13  实施计划

| 阶段 | 内容 | 产出 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 协议定稿（本文档） | 帧表与示例字节流 | 0.5 天 |
| P2 | 固件：LayoutManager、QUERY_LAYOUT=0xFE、设备信息 [5]、KLE→C 工具 | 可上传布局的固件 | 1 ~ 1.5 天 |
| P3 | 上位机协议层：解析、模型、QueryLayoutAsync、回退与日志 | 能读到布局并显示日志 | 1 天 |
| P4 | LayoutPanel：右列面板、缩放滚动、独立窗口、映射列表压缩 | 右对齐的配列选择面板 | 2 ~ 3 天 |
| P5 | 旋转（0xFD）与异形键 | 支持 Alice / 分体等配列 | 1 ~ 2 天（二期） |
| P6 | 测试：边界校验、像素比对、旧固件回退、真机验证 | 测试清单与结论 | 1 天 |

合计约 6 ~ 8 个工作日（不含旋转）。

# 14  风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 布局索引与 key_map 错位 | 按键颜色、映射对应错误 | 同一份配列生成两者；上位机校验数量一致，不一致告警 |
| 0.25u 取整误差 | 键位缝隙不均 | 协议层即按 0.25u 存储；渲染统一四舍五入并留 2px 间隙 |
| 脏数据 / 越界 | 界面错乱或崩溃 | 严格校验帧数、索引、宽高；失败整次作废并回退 |
| 布局面板过窄 | 按键过小难以点击 | 分隔条可拉宽；自适应缩放（最小键宽 28px）；必要时独立窗口 |
| 传输丢帧 | 布局不完整 | 校验 + 重试一次 + 回退；不影响其它同步步骤 |
| 旋转键显示错误 | 异形配列错位 | 一期不显示旋转标记的键或按未旋转处理并提示；二期用 0xFD 补齐 |

# 15  已确认事项与默认假设

| 编号 | 结论 |
| --- | --- |
| 1 | 布局帧 0xFE、旋转组帧 0xFD，按此定稿 |
| 2 | 按键类型个位数足够：0 普通、1 修饰、2 编码器、3 装饰；4~9 预留，10~63 保留 |
| 3 | 布局面板高度与现状一致、宽度可加宽；下方映射列表压缩为固定 12 行 |
| 4 | 独立窗口不记忆位置与尺寸，且不置顶（用户需要来回切换） |
| 5 | 布局独立成面板放在最右侧，与选键区并列（映射左对齐、布局右对齐），不放进页签 |

以下为实现时的默认假设，如与你预期不同请指出：

左列移除原按键按钮后，映射列表上移并占满左列，操作按钮贴在列表下方。

布局面板默认宽度 360px，拖动范围 260px ~ 窗口宽度的 50%。

六键等小配列按 1u = 40px 居中显示，不缩放；大配列才启用自适应缩放。

独立窗口关闭即销毁，下次打开重新按屏幕居中。

# 16  附录：示例字节流

示例一：六键键盘（BUTTONCOUNT = 6，一行排列，1u 间隔）

设备信息  FF 06 F0 00 01 FF 00 41

ACK       05 04 07 00 00 00 00 00

FE 00 00 00 04 04 00 08     键0  x=0   y=0

FE 01 04 00 04 04 00 08     键1  x=1u  y=0

FE 02 08 00 04 04 00 08     键2  x=2u  y=0

FE 03 0C 00 04 04 00 08     键3  x=3u  y=0

FE 04 10 00 04 04 00 08     键4  x=4u  y=0

FE 05 14 00 04 04 00 08     键5  x=5u  y=0

FIN       06 04 07 00 00 00 00 08

示例二：60% 配列首行（Esc、1、2、Backspace）

设备信息  FF 3D F0 01 01 FF 00 41

FE 00 00 00 04 04 00 10     Esc        x=0

FE 01 04 00 04 04 00 10     1          x=1u

FE 02 08 00 04 04 00 10     2          x=2u

FE 0D 34 00 08 04 00 10     Backspace  x=13u, w=2u

…（其余按键）

06 04 07 ...                 FIN

注：以上坐标均为 0.25u 编码；示例中的序号仅作示意，实际由上位机自增。